Sustituir un circuito integrado TDA8361E/N3, por un TDA8361E/N5, en un aparato de TV Philips (trinorma + Pal-B),  realizando los siguientes cambios adaptativos:

Cristal          4,433619 MHz  (posición 1275)           código       : 4822 242 10703
     “               3,579545 MHz  (posición 1277)                 “          : 4822 242 10704
     “               3,582056 MHz  (posición 1278)                 “          : 4822 242 10771
     “               3,575611 MHz  (posición 1279)                 “          : 4822 242 10772
Capacitor de 1uF poner uno de 100 nF (posición 2228)código: 5322 121 42386
Capacitor de 10 nf poner  3,3 nf         (posición 2272)       “      : 4822 122 33532
Capacitor de 470 nf poner uno de 100 nf (posición 2273)         : 5322 121 42386
Capacitor de 220 pf poner uno de 15 pf   (posición 2275)         : 4822 126 10096
Capacitor de 220 pf poner uno de 12 pf   (posición 2277)         : 4822 122 31056
Capacitor de 220 pf poner uno de 12 pf   (posición  2278)        : 4822 122 31056
Capacitor de 220 pf poner uno de 12 pf   ( posición 2279)        : 4822 122 31056
Resistor de 18 Kohm poner uno de 100 Kohm(posición 3273) : 4822 050 11004
IC TDA8361E/N3 por TDA8361E/N5  (posición 7225)             : 4822 209 15106