
Bueno en vista que cada día se presentan diferentes fallas en las consolas me decidí a realizar una compilación de información de diferentes páginas para crear una guía que facilite la identificación de las fallas en la consola, espero que sea de utilidad para los usuarios de este foro.


[image: image1.png]€)




Error: Cable AV no detectado por la consola
Verificaciones que deben realizarse:
-Limpiar ambos entremos del cable con un paño seco.
-Conectar el cable firmemente.


[image: image2.png][

3
Y




Error: Falla general de Hardware
Verificaciones que deben realizarse:
-Desconectar y reconectar firmemente todos los cables.
-Examinar la planta de poder y comprobar su buen funcionamiento (cambio de color a verde al encender)
-Encender la consola sin el disco duro para comprobar si la causa del problema es el disco.


[image: image3.png](&




Error: Sobrecalentamiento
Verificaciones que deben realizarse:
-Garantizar que la consola este bien ventilada.
-Asegurar que la consola no se encuentre cerca de una fuente de calor externa.


[image: image4.png]



Error: Falla especifica de Hardware
Identificación de códigos:
E64 o E65 – DVD
E67, E68, E69 o E79 – Disco duro
E74 - Cable AV
E71, E73 o E76 – Desconocido



[image: image5.jpg]



Método para determinar fallas de hardware por medio del código oculto

Este método consiste en obtener combinaciones de luces que determinan un código numérico que permite obtener el tipo de falla, la forma de utilizar las luces es el siguiente:

Prende la Xbox 360 y espera a que las luces rojas aparezcan, presiona y mantén el botón de sincronización (el blanco pequeño) mientras sostienes presionado el botón eject (el del drive del dvd).

Las LEDs ahora mostrarán el primer código deja de presionar el botón eject y a continuación presiónalo otra vez, las LEDs ahora mostrarán el segundo sucesivamente repite el proceso anotando las variaciones de las luces, en la quinta oportunidad regresara a las tres luces rojas iníciales.
Clasificacion de luces
Los cuatro focos prendidos - 0
Un foco prendido - 1
Dos focos prendidos - 2
Tres focos prendidos – 3
Códigos de fallas
-Sobrecalentamiento: 0010, 0011, 0012, 0013.
-Memorias: 0110
-Disco duro: 1003, 1010.
-Unidad de DVD: 0021.
-Cable: 1022.
-Fuente de energía: 0001, 0002.

Cualquier otro código diferente a los nombrados se toma como falla desconocida
