APEX

[image: image1.png]Para entrar al modo de servicio, encienda el televisor y déjelo funcionar unos 20 minutos hasta que
alcance su temperatura normal de operacién.

Con el control remoto, reduzca el volumen hasta que marque “00"; presione el boton de MUTE en
el control remoto, de modo que aparezca la palabra MUTE en pantalla. Entonces, presione y man-
tenga presionado el boton de MUTE en ¢l remoto y el boton de MENU en el pancl frontal del
telovisor; permanezca asi unos 3 segundos, hasta que el equipo entre al modo de servicio.

Para navegar entre las opciones de ajuste, utilice las teclas [<] y [=] del control remoto; una vez
localizado el ajuste que desea modificar, utilice las teclas [] y [v] para cambiar el parametro
Cuando haya terminado los ajustes, presione la tecla de encendido en el control remoto o el boton
de encendido principal en el panel frontal. Asi saldré del modo de servicio, y se almacenaran los
nuevos datos en la EEPROM.

Los parametros que podemos modificar en el modo de servicio, se muestran en el Apéndice 2




