ELEKTRA.

MODOS DE SERVICIO DIFERENTES MODELOS 
Nota: Vea que la línea de producción esté suministrada con el equipo de auto ajuste de balance del blanco, el balance del blanco en el chasis M123A puede ser ajustado automáticamente en la forma siguiente: Presione el botón “I2C BUS” bajo el modo de fábrica, el televisor se ajustará automáticamente. 

6. Ajuste de sub-brillo 
(1) Aplique barras de color/escala de los grises (señal NTSC) a la entrada de AV, en condición normal. 

(2) Seleccione BRTC para ajustar el sub-brillo, hasta que la 2° barra oscura de la escala de los grises en el nivel 8 sea visible. 

7. Ajuste la geometría de la imagen PAL 
8. Inicialización 
Presione bajo el modo de fábrica sound-effect, el televisor iniciará, hasta que aparezca “OK” en la pantalla lo cual quiere decir que la inicialización ha finalizado. Después de la inicialización, el televisor dejará automáticamente el modo de fábrica. 

Ajustes de Fábrica 
Modo-D: 
Entre al Modo-D presionando la tecla ON/OFF Modo-D, y después usted puede entrar en el modo-D 

Modo-S: 
Entre al Modo-S presionando la tecla VOLUME DOWN en la unidad hasta que decrezca el volumen al mínimo nivel, luego presione la tecla DISPLAY en el control remoto (no suelte la tecla de volumen) y usted puede entrar en el modo-S. 

Después de entrar en el modo-D o en el modo-S, presione OK, luego presione el programa up/down para seleccionar el menú del menú 1 al menú 22, presione OK para entrar al menú, presione el programa up/down para seleccionar el parametro, presione el volumen up/down para ajustar el televisor. Presione el modo-D otra vez para salir del modo de fábrica. 
Usted puede también entrar del menú 1 al menú 19 presionando el botón digital 1 – 9, 0, cuaderno de notas, CAP, Display, Sleep, Calendario, Sistema/INS, Favorite, Return, Picture. 

Nota: 

(1) La línea de producción está equipada con equipo de auto-ajuste, el resultado del parametro ajustado deberá de estar basado en tal equipo. 

(2) Hay una diferencia entre el ajuste geométrico/OSD PAL y el ajuste geométrico/OSD NTSC. El ajuste PAL deberá de realizarse antes que el ajuste NTSC. 

[image: image1.png]



[image: image2.png]CoLP

SCOL

SCNT

CNTC

INTCT

TINTCV





[image: image3.png]FAC 07

FAC 08

FAC 09

Item

Data

Item Data

Item

MOD1

60

RFAGC + [ 25

MOD2

B0/30

BRTS 00

MoD3

FO

0sD 21

OPT

3

0SDF 53

OFTM1

co

CCD 05D |14

X

OPTM2

co

CCD OSDF | 65

CURTCEN

HDCNT

00

TXCN 1F

GATE

HSTOP

FF

RGCN 16

~0UT





[image: image4.png]@ [0 [ [0
bt e 1)




 [image: image5.png]SEG-POINT1





