ELEKTRA MOD. EKTVM14 
NAOKI MOD. NK1408 
Menú de Fábrica 
1. Presione en secuencia los botones MUTE, TIMER y PICTURE para entrar al menú de fábrica. 
2. Presione los botones P+, P- para seleccionar el parametro a ajustar- 
3. Presione los botones VOL+, VOL- para ajustar el valor del parametro seleccionado en el menú. 
4. Presione el botón MENU para regresar al menú principal 
5. Bajo el menú principal, presione el botón MENU para salir del menú de fábrica 
Revise alimentación de CA y ajuste B+ CD 
1. Reciba señal de Televisión, coloque Picture en el modo estándar 
2. Ajuste RP960 a que el voltajes en las dos terminales de C960 esté en el valor de B+ correcto 
Ajustando FI Picture 
Reciba cualquier señal, entre en menú VCJ VCO ADJ – VIF VCO AUTO ADJ dentro del modo de fábrica, presione el botón VOL+/-, y se realizara el ajuste automatico, cuando en la pantalla se muestre “END” quiere decir que la frecuencia intermedia ya ha sido ajustada automáticamente en el CI a 45.75M. 

Ajuste RF CAG 
1) Reciba señal VHF (aplicando 60dB de señal en escala de grises) 
2) seleccione el ajuste VDJ – RF DELAY ADJ y presione el botón VOL +/- para ajustarlo hasta que desaparezca el ruido de la imagen. 
Ajuste de corrección geométrica de exploración vertical y exploración horizontal. 
1) Reciba el patrón de cinco círculos, entre en RASTER ADJ y ajuste a los siguientes parámetros 
1. V POSITION Posición vertical 
2. VSIZE Tamaño Vertical 
