
 ELECTRO

          F  U  E  G  U  I  N  A      S.  A.

                                CIRCULAR DE SERVICE




 Dto. Ingeniería Industrial

De: Palladino Alejandro
                           Fecha: 21/09/2004

 A : Rolando Camueira      
                          C.C.: 

Asunto: TKF-2100 A



De acuerdo a lo observado en una sucursal de la provincia de Mendoza se detecto televisores modelo TKF-2100 con una incorrecta excursión del control de contraste.

Este inconveniente se manifiesta al realizar un barrido con el control de contraste de 0 a 100, durante este proceso al llegar al nivel 14 disminuye el contraste aumentando nuevamente en el nivel 15, esto también se manifiesta en el nivel 40 y 60.

Para solucionarlo se deberá realizar el siguiente procedimiento:

Ingreso al Modo Service




Con el control remoto del usuario y el televisor en modo 

Stand-By oprimir la siguiente secuencia de teclas 

DISPLAY ---MENU---3---8---POWER

Seleccionar la opción 4     SERVICE 1

Se observara el siguiente menú




Min

Cnt

Max

CONTRAST

 0

 45

 63

BRIGHT

 8

 25

 47

SHARPNESS
 0

 45

 63

COLOR

 0

 27

 63

TINT


 0

 35

 63

AGC

30

De encontrarse algún valor diferente se deberá corregir de acuerdo a esta tabla, en los televisores que manifestaron este inconveniente el valor del contraste Min se encontraba en 63 .










Sin otro particular










     Saluda atte.

                                                                            Palladino Alejandro

