Falla típica en fuentes de tv lcd LG 
Este es el informe en portugués:
Uma dica importante neste TV e sempre se Atentar a fonte:
LG 32, 37 e 42LG30R

instabilidade na fonte-acionamento de proteção!
as vezes ao acionar o power, não libera as tensões principais
acredita-se que este tipo de defeito seja causado por desgaste natural, componentes de qualidade duvidosa ou cola utilizada para fixação dos componentes em smd e, com o tempo passe a apresentar condução, consequentemente levando a uma alteração de valores do Circuito.
neste caso, realizar os seguintes retrabalhos no circuito da fonte..
retirar os componentes: C108-ZD111-ZD112
após a retirada destes componentes, verificar se a tensão no pino 5 do ci: U110 seja de 1,3V...caso positivo o problema esta solucionado!
caso o problema ainda persista, ou seja, as vezes liga normal com todas as tensões (12V,16V, e 24V) e outras vezes principalmente quando o circuito esta quente, ao acionar o stand-by para ligar, as tensãoes descritas acima não são presentes, proceder além da alteração ja dita acima, esta descrita a seguir alterar R128 de valor 11K para 12K. 
esta segunda opção faz que diminua a sensibilidade do circuito de proteção em aproximadamente 1% (sendo que a proteção ainda estara ativa)....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Esta es la traducción del Portugués al Español:
Un consejo importante en estos TV y siempre tener en cuenta la fuente:
LG 32, 37 y 42LG30R

inestabilidad en la protección de las fuentes!
a veces al operar la fuente, no salen las tensiones principales.
se cree que este tipo de defecto es causado por el desgaste natural, los componentes de dudosa calidad o el pegamento utilizado para fijar los componentes SMD, y con el tiempo pasa a presentar la conducta actual, por consiguiente, realizar un cambio de valores del circuito.
en este caso, hacer lo siguiente en la fuente.
quitar los componentes: C108-ZD111-ZD112
después de la eliminación de estos componentes, compruebe que la tensión en el pin 5 del ci: U110 sea de 1,3V...si es así, el problema está solucionado. 
Si el problema persiste, a veces se conecta con todas las tensiones normales (12V, 16V y 24V) y a veces, especialmente cuando el circuito esta caliente durante el stand-by, las tensiones descritas anteriormente no están presentes, proceder al cambio como ya se dijo anteriormente, se describe a continuación cambiar R128 el valor de 11K a 12K.
Esta segunda opción consiste en reducir la sensibilidad del circuito de protección en aproximadamente el 1% (si bien la protección sigue activa)....