Hibrido telefónico (Phone patch)

Este proyecto es para extraer audio de la linea telefónica y para introducirlo.
De diseños algo simples a otros más complicados a un nivel más profesional.

En todos estos diseños se utilizan "Optoacopladores" para separar la linea telefónica del mezclador, amplificador o equipo que queremos utilizar.

Cuando menciono "Optoacopladores" me refiero a los elementos que se llaman en inglés: optoisolatores, optical isolator, optical coupling device, optocoupler, photocoupler.
y en español tambien llamados Aisladores ópticos y Acopladores ópticos.

No utilizo transformadores para aislar porque es más dificil encontrar un estandar que todos podamos conseguir, además que el uso de "Optoacopladores" es más actual.

Si el proyecto es para experimentación personal podemos usar un solo diodo en la entrada, entonces debemos buscar la polaridad de la linea telefónica para que funcione, pero podemos poner un cuadro de diodos para que funcione en las dos posiciones.

1.   Proyecto cuando solo necesitamos extraer sonido:

Este primer estilo de hibrido telefónico o "Phone patch" funciona para una emisora de radio donde se puede subir al aire a la persona en el teléfono pero debe escucharnos en su radio.
En los proyectos abajo incluidos la persona nos puede escuchar tambien por el teléfono.

dibujo:

C1 es para rechazar radiofrecuencia que pueda entrar por la linea telefónica,
Más adelante podemos ver mejores filtros contra interferencias que vengan por la linea.

SW1 es un interruptor simple para "levantar" y "colgar".

D1 es para no permitir conexión al revés, se puede usar un cuadro de diodos.(más abajo),
se puede utilizar diodos para fuente 1N4001, 1N4007 o similares.

Lo anterior se aplica para los diseños siguientes también.

R1 es una resistencia de carga de 150 ohmios puede ser de 1/2 watt, mejor de 1 watt o mayor.

R2 es la resistencia de carga principal de 330 ohmios puede ser de 1 watt, mejor de 2 watts o mayor.

R3 es la polarización del led del "Optoacoplador" de 15K (15000 ohmios).
por diferencias entre lineas telefónicas podría ser necesario variarla un poco(10K a 22K).

R4 y C2 son para aumentar el audio sin sobrecargar la polarización del circuito.
R4 es de 4.7K(4700 ohmios) y C2 es de 1 microfaradio de 16 voltios en adelante.

El "Optoacoplador" PC817B (817B)puede ser remplazado por PC123, TLP621 (P621), o equivalentes.

R5 es de 15K con 9 Voltios, para usar 6 voltios puede ser de 10K.

C3 acople a la entrada de audio 0,1 microfaradio (104), puede ser de 0.2(204)

R6 es para tener una carga al final pero no es indispensable.

Utilizar una batería nos asegura una corriente limpia, y en este circuito no hay consumo cuando está "colgado" y al estar en uso consume muy poco.
Una batería alcalina puede durar más de un año.

Diagrama del dibujo anterior:

Si el proyecto no es para uso personal, sinó para uso comercial o profesional es mejor utilizar un cuadro de diodos para obviar la polaridad de la linea y puede ser necesario un mejor filtrado contra interferencias principalmente si es una emisora de radio.

Entrada a través de cuadro de diodos: 


Si es necesario podemos usar un filtros contra la radiofrecuencia y ruidos.
Este es un diagrama del filtro de radiofrecuencia y el cuadro de diodos: 


L1 y L2 pueden ser Bobinas de 100 microHenrios a 470 o un toroide de ferrita con arrollados de bastantes vueltas. (mas de 50 mejor). Los capacitores son de .01 microFaradios (103) preferiblemente capacitores cerámicos de 200voltios o más

2.   Hibrido telefónico con micrófono incluido:

Este proyecto lo realicé para uso personal y me gusta el funcionamiento ya que al tener micrófono incluido, puedo usarlo en casi cualquier cosa, se puede usar en un estudio colocando el micrófono a la par del otro, se puede usar como manos libres ("hands free"), conectando un amplificador a la salida de los que se usan en las computadoras, incluso se puede grabar lo que hablamos.
Se puede discriminar el audio de retorno casi totalmente ajustando RV. (Para no escucharnos en los parlantes nuestros).

.

Diagrama del hibrido telefónico con micrófono:

R3 es de 15 ohmios, 1/2 watt o mayor
R4 es de 470 ohmios 1 watt o mayor
Q1 es un transistor A1015 o equivalente
Q2 es un transistor A733 o equivalente
Q3 y Q4 son transistores C945
MIC es un micrófono eléctrico (electret mic)
el LED funciona como diodo Zener y a la vez como indicador
El "Opto acoplador" PC817B (817B)puede ser remplazado por PC123, TLP621 (P621), o equivalentes.
RV sirve para suprimir el audio que retorna.

.

Dibujo :

3.   Hibrido telefónico con entrada y salida de audio:

Si queremos usar nuestro hibrido telefónico con sonido entrante y saliente en audio puro, para conectar una consola (mixer) o una computadora entonces este sería el mejor indicado.
Se aplica todo lo anterior, a diferencia de que utiliza otro "Opto acoplador" para introducir el audio a a la línea de telefóno. 

Diagrama o plano:

.

R3 es de 15 ohmios, 1/2 watt o mayor
R4 es de 470 ohmios 1 watt o mayor
Q1 es un transistor A1015 o equivalente
Q2 es un transistor A733 o equivalente
Q3 y Q4 son transistores C945
el LED funciona como diodo Zener y a la vez como indicador
Los "Opto acopladores" OP1 y Op2 son: PC817B (817B) y pueden ser remplazados por PC123, TLP621 (P621), o equivalentes.
RV sirve para reducir el audio que retorna.

Dibujo:

Muy pronto será actualizado... Con mayor explicación.

.

.

Nota: Hay ocasiones en que no conseguimos componentes como los Opto acopladores ("OPTO ISOLATORES") en las tiendas electrónicas, se pueden encontrar en modem de computadora, equipos de fax, teléfonos inalambricos, fuentes de computadora modernas, y en la fuente de monitores y televisores modernos.