### Como Instalar Leds

¿Cómo se conectan los LEDs? 
Los LEDs son lámparas de estado sólido, es decir sin filamento ni gas inerte que lo rodee, ni cápsula de vidrio que lo recubra. El LED (acrónimo del inglés de Light Emitting Diode) o Diodo emisor de luz es un semiconductor (diodo) unido a dos terminales cátodo y ánodo (negativo y positivo respectivamente) recubierto por una resina epoxi transparente o traslucida. Cuando una corriente circula por la juntura semiconductora PN que forma el diodo, se produce un efecto llamado electroluminiscencia. El color de la luz emitida (longitud de onda), dependerá del material semiconductor empleado en la construcción del diodo y puede variar desde el ultravioleta, pasando por el espectro visible, hasta el infrarrojo.

Polaridad 
Por tratarse de dispositivos electrónicos semiconductores, los LEDs funcionan con corriente continua (CC), tienen polaridad y es imprescindible para su funcionamiento que sean conectados en el sentido correcto. 
Para identificar la polaridad de cada terminal, se observará la longitud de los mismos: El terminal más largo es el ánodo que se conectará al positivo (+) del circuito y el terminal más corto es el cátodo por lo que se conectará al polo negativo o masa del circuito. 
También es posible identificar el cátodo observando el encapsulado. El mismo es indicado con una zona plana o muesca en la circunferencia de la base plástica. 
En la siguiente figura se observa un LED rojo en el que se indica la polaridad de sus conexiones y el símbolo del componente: 
 

Características eléctricas 
Además de la polaridad, debemos conocer dos especificaciones eléctricas fundamentales para el correcto conexionado de los LEDs: 
Forward Voltaje o VF: Es la tensión en polaridad directa de trabajo del LED y variará en función del color, de la intensidad luminosa y del fabricante. Se mide en Volts. 
Forward Current o IF: Es la intensidad de la corriente que circula por el LED. Se mide en mili Ampere (1 A = 1000 mA). 
Estos dos parámetros serán los que deberemos asegurar al calcular los valores de los componentes adicionales del circuito de alimentación. 
Estas características deberán ser solicitadas al adquirir los LEDs. En el caso de no disponer de ellas, se podrán utilizar para los cálculos los valores “genéricos” de la siguiente tabla según el color y el brillo del LED buscando: Conexión 

Los LEDs suelen trabajar con tensiones de entre 1,5 y 4 Volts y corrientes del orden de los 20 mA por lo que en la gran mayoría de los casos deberemos intercalar una resistencia limitadora en serie entre los LEDs y la fuente de alimentación. Para el cálculo de esta resistencia (o resistor) se utiliza la siguiente formula en el caso de que se desee conectar un solo LED: 
Donde: 
R es el valor de la resistencia en Ω (Ohms). 
VS (Source Voltage) es la tensión de la fuente de alimentación en Volts. 
VF (Fordward Voltage) es la tensión de polaridad directa del LED en Volts. 
IF (Fordwar Current) es la corriente de trabajo del LED en Ampere. 
 

Una vez calculada la resistencia, se seleccionará el componente de valor normalizado más próximo al calculado y que posea una capacidad de disipación de potencia acorde al circuito. Generalmente esta potencia será de 1/4 W. En este caso se realizará el conexionado de la siguiente forma: 
 


El cálculo de la resistencia a utilizar en caso de que se desee conectar varios LEDs en serie será: 
Donde: 
R es el valor de la resistencia en Ω (Ohms). 
N es la cantidad de LEDs conectados en serie. 
VS (Source Voltage) es la tensión de la fuente de alimentación en Volts. 
VF (Fordward Voltage) es la tensión de polaridad directa del LED en Volts. 
IF (Fordwar Current) es la corriente de trabajo del LED en Ampere. 
 
 

Para la conexión tipo serie, siempre se deberá verificar que el número de LEDs interconectados (N), multiplicado por su VF sea menor o igual que la tensión de la fuente. En caso de necesitar conectar más de la cantidad N posible se recurrirá a sendas combinaciones de estos circuitos independientes en paralelo con la alimentación. 

Ejemplos prácticos 

1- Se desea conectar cuatro LEDs rojos de alto brillo a una batería de 12V. 
Para este caso tendremos los siguientes valores: 
 2- Se desea conectar dos LEDs verdes de alto brillo a una fuente de 12V 
Para este caso tendremos los siguientes valores:

### Una Fuente UPS Básica

Este circuito es un modelo simple de UPS comercial, el circuito proporciona una salida regulada constante a 5 voltios y una fuente no regulada de 12 voltios. Al producirse el corte de la línea de red (fallo de CA) la batería B1 asume el control, sin introducir picos por la conmutación en la fuente regulada, el esquema es el siguiente:

Notas:
Este circuito se puede adaptar para otros voltajes tanto regulados, como no regulados usando diversos reguladores y baterías. Para 15 voltios regulados la fuente utilizará dos baterías de 12 voltios en serie y un regulador 7815. Este circuito tiene mucha flexibilidad. El transformador TR1 tiene su primario conectado a la fuente eléctrica, red local que es 220 voltios en España y toda Europa. El bobinado secundario se debe elegir por lo menos de 12 voltios y 2 amperios, pero puede ser más alto, por ejemplo 15 voltios.

F2 es un fusible de tipo lento y protege contra cortocircuitos en la salida o de hecho, una célula defectuosa en una batería recargable. El LED 1 se encenderá SOLAMENTE cuando la corriente de red eléctrica está presente, con un apagón el LED no lucirá y el voltaje de salida se mantendrá por la batería.

El circuito que sigue, simula un circuito trabajando con la alimentación principal C.A. aplicada, remarcado en trazo azul:

Entre los terminales VP1 y VP3 está disponible la fuente no regulada nominal y la fuente de 5 voltios regulados entre VP1 y VP2. La resistencia R1 y D1 es el camino de carga para la batería B1. D1 y D3 previenen que el LED1 se ilumine bajo condiciones de fallo de la red. El circuito de batería se diseña para cargarla por goteo, con una corriente de carga definida como:

(VP5 - 0.8 ) / R1

donde VP5 es el voltaje de potencia de la fuente CC no regulada y 0'8V corresponde al diodo D1.

D2 se debe incluir en el circuito, sin D2 la batería se cargaría directamente del voltaje de fuente sin el límite que le proporciona R1, lo que le causaría daño, incluso el recalentamiento en algunas baterías recargables. Abajo, se muestra el camino en una interrupción de la corriente eléctrica con trazado azul:

Observe que en todos los casos la fuente de 5 voltios regulados se mantienen constantemente, mientras que la fuente no regulada variará algunos voltios.

## CAPACIDAD DE ALERTA (STANDBY)

La capacidad de mantener la fuente regulada sin red eléctrica, depende de la carga que toma la UPS y también de la capacidad en amperaje de la batería. Si utilizara una batería de 12 voltios 7A/h y la carga regulada de 5 voltios fuera 0.5 amperio (y sin carga en la rama no regulada), entonces la fuente regulada se mantendría alrededor de 14 horas. Con baterías de mayor capacidad en A/h, proporcionarían un mantenimiento más largo y viceversa.

### PROBADOR DE TRANSISTORES MOS-FET

El transistor, es un dispositivo de cristal semiconductor, el germanio y el silicio son los materiales más frecuentemente utilizados para la fabricación de estos elementos semiconductores que tiene tres o más electrodos. Los transistores pueden efectuar y sustituyen prácticamente todas las funciones de los antiguos tubos electrónicos, con muchísimas ventajas, incluyendo la ampliación y la rectificación.  
El transistor, es la contracción de transfer resistor (transferencia de resistencia), sus inventores (John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley, los cuales fueron galardonados con el Premio Nóbel de Física en 1956), lo llamaron así. Es un dispositivo semiconductor con tres terminales, puede ser utilizado como amplificador, modulador o interruptor en el que, una pequeña corriente aplicada al terminal Base, modifica, controla o modula la resistencia al paso de un gran corriente entre los otros dos terminales Emisor y Colector. Es el componente fundamental de la moderna electrónica digital y analógica.

El transistor, es un dispositivo semiconductor de tres bandas o capas combinadas (Negativo y Positivo), formado por dos bandas de material tipo N y una capa tipo P, o bien, de dos capas de material tipo P y una tipo N. al primero se le llama transistor NPN, en tanto que al segundo, transistor PNP.

En el transistor el electrodo:

Emisor, emite los portadores de corriente (electrones o huecos), es el equivalente al cátodo de los tubos de vacío o lámpara electrónica. 
Colector, es el recolector de los portadores emitidos por el emisor, es el equivalente a la placa de los tubos de vacío o lámpara electrónica.  
Base, es por el que se ejerce el control del flujo de portadores de corriente hacia la placa, es el equivalente a la placa de los tubos de vacío o lámpara electrónica.

Existen distintos tipos de transistores, los cuales podemos clasificar en: 
-Transistores bipolares o BJT (Bipolar Junction Transistor), de Germanio o Silicio, NPN y PNP.
-Transistores de efecto de campo o FET (Field Effect Transistor), de Silicio, canal P y canal N.

Los transistores de efecto de campo FET, normalmente tienen tres terminales denominados: puerta (Gate) similar a la base en los transistores bipolares que, controla el flujo de corriente entre los otros dos, la fuente (Surtidor) y el drenador (Drain). Una diferencia significativa frente a los transistores bipolares es que, la puerta no requiere del consumo de una intensidad como ocurre con los transistores bipolares que si bien es muy pequeña (depende de la ganancia), no se ha de despreciar.

El JFET de canal n esta constituido por una barra de material semiconductor de silicio de tipo n con dos regiones (o islas) de material tipo p situadas a ambos lados. La dolarización de un JFET exige que las uniones p-n estén inversamente polarizadas. En un JFET de canal n, la tensión del drenador debe ser mayor que la del surtidor. para que exista un flujo de corriente a través del canal. Además, la puerta debe tener una tensión mas negativa que la fuente para que la unión p-n se encuentre polarizada inversamente.

La característica más significativa que diferencia los transistores bipolares de los JFET es que, mientras los transistores bipolares son polarizados por corriente, lo que provoca un aumento del calor en el dispositivo, el conocido efecto avalancha, pudiendo dañar al dispositivo si no se toman las debidas precauciones, en cambio, en los JFET que son dispositivos controlados por tensión, son más estables con la temperatura, además tienen una alta impedancia de entrada sobre los 1012Ohmios, ofrecen una muy baja resistencia de paso, cerca de 0'005Ohmios a 12A, generan menor ruido, permiten mayor integración y sencillez, pueden disipar mayor potencia y conmutar grandes corrientes. 
Inconvenientes de los FET; debido a la alta capacidad de entrada, presentan un respuesta pobre en frecuencias, son muy poco lineales, su mayor inconveniente es la electricidad estática por eso necesitan diodos internos de protección.
En los transistores JFET intervienen parámetros como: ID (intensidad de drenador a fuente o source), VGS (tensión de puerta o gate a fuente o source) y VDS (tensión de drenador a fuente o source). Y se definen cuatro regiones básicas de operación: corte, lineal, saturación y ruptura. 
En principio el aspecto externo de ambos tipos canal N y canal P, no es apreciable por sus cápsulas, sin embargo la diferencia es más evidente en sus respectivos símbolos, como se puede apreciar en las imágenes siguientes

-

En la nomenclatura, para su distinción suelen llevar intercalado una N o una P, indicando la pertenencia a uno u otro canal, en la siguiente figura se presenta las particularidades pertinentes.

La familia de los transistores de efecto de campo más conocidos son los JFET (Junction Field Effect Transistor), MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor FET) y MISFET (Metal-Insulator-Semiconductor FET). No vamos a seguir teorizando sobre el tema, no es el eje de mi propósito, sólo intentaba orientar al interesado.

El proyecto.

En esta ocasión, nos proponemos realizar un comprobador de transistores de tecnología MOS-FET, estos dispositivos como ya se ha descrito, pertenecen a la tecnología FET, a grandes rasgos esto quiere decir que, la unión entre los cristales están compuestas por altas capacidades, por lo que requieren de una tensión para su control de puerta [Gate].

La polarización de un transistor es la responsable de establecer las corrientes y tensiones que fijan su punto de trabajo en la región lineal (bipolares) o de saturación (FET), regiones en donde los transistores presentan características más o menos lineales. En un transistor FET, al aplicar una señal alterna a la entrada, el punto de trabajo se desplaza y amplifica esa señal.

Pero no vamos a entrar en analizar su comportamiento en ciertas condiciones. Así que, en este proyecto haremos un 'sencillo circuito' que nos permita comprobar el estado de los transistores MOSFET (tipo IRF630; PH6N60; etc.), en los cuales es bastante difícil determinar su estado, salvo cuando estos presentan 'cortocircuito' entre sus terminales, en ese caso, es muy fácil determinarlo con el multímetro o polímetro.

El circuito

El circuito presente en la figura siguiente, está constituido por una etapa osciladora seguida de una etapa amplificadora,
es muy sencillo y dispone de un indicador de estado y utiliza unos pocos componentes de fácil localización.

Así que utilizaremos el oscilador para generar la frecuencia que nos permita averiguar si el transistor bajo prueba es capaz de amplificar dicha señal, si es así transistor en buen estado, en caso contrario, adquirir otro.

Funcionamiento:

Como se apuntaba, el circuito probador consiste en un oscilador astable formado por las dos puertas inversoras ICA-ICB en el esquema y cuya frecuencia de oscilación viene determinada por los valores de R1 y C1, en este caso una frecuencia cercana a 120 Hz para evitar en lo posible el molesto destello.

Si se desea modificar la frecuencia, puede se hacer mediante el ajuste del potenciómetro R1, dispuesto para este fin. La frecuencia puede ser calculada por : f =1 /( 0,7 x R1 x C1), donde R1 viene en Ohms y C1 en Faradios.

Conviene que C1 sea menor de 10uF para evitar en lo posible las "elevadas corrientes de fugas" que se presentarían, comparables a la corriente inicial de carga de este condensador en muchos casos. El condensador, se comporta como un cortocircuito. Debido a que, el CI4049B dispone de 6 inversores, se han utilizado pares en paralelo como se puede ver, de esta forma se obtiene más intensidad y cargabilidad, asegurando la corriente necesaria para excitar lo LED's.

La oscilación obtenida, ataca la entrada de un par de inversores separadores para no cargar al oscilador y se dirige los terminales del transistor fet, aunque con un desfase de 90º, mediante otro par de inversores, asegurándonos un paso de corriente D-S (drenador-sumidero) en cada semiperíodo de la oscilación y S-D en el semiciclo siguiente, siempre que se mantenga activo el pulsador, esto excitará el LED correspondiente indicando así su polaridad (Canal N o Canal P) y si está en buen estado.

Lista de materiales:

Esta es la lista de componentes necesarios para este proyecto que, puede adquirir en su comercio del ramo: 
C1 - Condensador 2,2uF- 35Volt
R1 - Potenciómetro 47Kohm lineal
R2 - Resistencia 10Kohm 1/4W
R3 - Resistencia 680ohm 1/4W
R4 - Resistencia 47Kohm 1/4W
IC1 - CMOS CD4049B, preferible que sea la letra B, no UB (UnBufferet).
D1 - LED Rojo 5mm.
D2 - LED Verde 5mm.
P - pulsador NA (Normalmente Abierto).
Batería de 9Volts.
Zócalo para el CI.
conectores para patillas transistor.

Modo de Utilización.

Para utilizar el probador, consiste en conectar correctamente los terminales G, D y S del transistor MOSFET en los correspondientes terminales del probador, observar y probar, la numeración de los terminales más habituales se muestra en la imagen de la derecha y verificar lo siguiente: 
1- Transistor en buen estado.  
  a) Transistor con diodo interno entre Surtidor-Drenador.  
Si el diodo LED Verde además del diodo LED Rojo, se encienden antes de presionar el pulsador (es debido a la presencia del diodo interno de protección), si después de presionar el pulsador P, se encendiera el diodo LED Rojo, significa que el transistor es de canal N y su correspondiente diodo surtidor-drenador se encuentran en BUEN ESTADO. 
En las mismas condiciones, en caso de encenderse el diodo LED Verde al presionar el pulsador P, significa que el transistor es de canal P con diodo interno (S-D) están en BUEN ESTADO.  
    b) Transistor sin el diodo entre Surtidor y Drenador.  
Solo se encenderá el LED Rojo al presionar el pulsador, si éste es canal N y se encuentra en BUEN ESTADO. Si se enciende el LED Verde solamente al presionar el pulsador, indicará que se trata de un transistor de canal P en BUEN ESTADO. 
2- Transistor en cortocircuito (mal estado).  
En este caso, se produce el encendido de ambos LED's (debido a la presencia del diodo interno de protección), aun que si al presionar el pulsador se enciende fijo un diodo LED Rojo o Verde, indica que está en cortocircuito (cruzado). Esto es lo que se puede determinar con un buzzer o comprobador de continuidad.  
3- Transistor abierto (cortado internamente, mal estado).  
En caso de transistor abierto, tanto con el pulsador activado como sin activar, ambos diodos LED permanecen apagados. En este caso, para salir de dudas, convendría hacer un ligero 'corto' entre terminales D y S del probador y si se produce el encendido de ambos LED, nos aseguramos que el transistor está cortado. Véase la tabla siguiente para comprender mejor los distintos pasos.

Fuente Variable de 15A

Esta fuente para taller proporciona una salida cuya tensión puede ser ajustada entre 1.5 y 15 voltios y entrega una corriente de 15 amperios.

Como ve observa en el esquema eléctrico la fuente proporciona semejante cantidad de corriente gracias al trabajo en paralelo de cuatro transistores de potencia, los cuales deben ser montados en un buen disipador de calor. El ajuste de tensión lo realiza en integrado LM317, el cual también debe ser disipado mecánicamente.

El transformador debe tener un primario acorde a la red eléctrica, mientras que el secundario debe proporcionar 16 voltios y 15 amperios. Los capacitores electrolíticos deben ser montados en paralelo para sumarse entre sí. El puente rectificador debe ser de al menos 50 voltios y 20 amperios. Se recomienda usar uno metálico y montarlo sobre el disipador de calor.

Por medio del potenciómetro lineal se ajusta la tensión de salida. Las resistencias conectadas a los emisores de los transistores deben ser de al menos 10 watts.

Dado el tamaño de los componentes una alternativa válida para el montaje de esta fuente es hacerlo sobre una regla de terminales, soldando los componentes pasivos sobre ella, mientras que los transistores, el integrado y el puente rectificador se montan sobre un generoso disipador de calor.

Fuente estabilizada regulable de 1.2 a 25V / 4A

Todo taller o laboratorio que se precie de tal debe tener una fuente de alimentación para propósitos generales capaz de suministrar suficiente tensión y corriente como para permitir funcionar a los montajes que se realicen.

En esta ocasión tenemos un circuito que nos han enviado desde España que permite obtener en una salida una tensión comprendida entre 1.2 y 25V con una capacidad de corriente máxima de 4A. A continuación sigue la nota provista por el autor:

Como se observa en el circuito se puede decir que consta de tres etapas. La primera (formada por el transformador, el puente rectificador y el capacitor electrolítico de 10000µF) se encarga de aislar y reducir la tensión de red, rectificar y filtrar. La segunda etapa (formada por el transistor de BC327, el circuito integrado y los componentes anexos) se encarga de proporcionar una tensión de referencia la cual será empleada para determinar, junto con el potenciómetro y sus resistencias de tope, la tensión a aplicar sobre el transistor driver y éste sobre el de potencia. La tercera etapa (formada por los transistores BD137 y 2N3055) se encargan de dejar pasar la corriente en forma controlada, por así decirlo, haciendo las veces de reguladores serie. Cabe aclarar que éstos efectúan una regulación resistiva y no conmutada (switching) por lo que la tensión en el emisor no es pulsante. Luego tenemos un pequeño filtro de salida formado por el capacitor electrolítico y los bornes.

El transformador debe proporcionar una tensión de 25V con una capacidad de corriente de 6A y la tensión de su primario deberá ser escogida de acuerdo a la red eléctrica de tu zona. El transistor 2N3055 deberá estar montado sobre un buen radiador de calor, mientras que para el BD137 bastará con un radiador del tipo clip. El capacitor de 100nF, conectado en paralelo con la alimentación del µA741 deberá estar lo mas próximo posible a éste para optimizar el filtrado de la fuente.

Si bien en el esquema no lo hice, en el modelo que uso en mi taller le he colocado un LED con una resistencia de 2.2Kilos en serie, tomado desde la salida del puente rectificador para indicar su funcionamiento. El color de la lámpara queda a vuestro antojo. Pero no le pongáis de las parpadeantes porque producen ruido e interferencia, aunque mínimo siempre estorba.

Si desea conectar un voltímetro para tener medición permanente de la tensión deberá colocarlo en paralelo con los bornes, siempre verificando la correcta polaridad de dicho instrumento. Si quiere conocer la corriente que circula por el circuito alimentado deberá colocar un amperímetro en serie con la vía positiva de la salida de esta fuente. Recuerde que la actual salida ingresa al terminal negativo del instrumento y el termina positivo del instrumento representa la nueva salida. Si en alguno de los medidores (o en ambos) optase por colocar instrumental electrónico (que requiera alimentación) ésta deberá ser tomada siguiendo el siguiente esquema teórico: A la salida del transformador colocar un pequeño puente de diodos con capacidad para 1A. Filtrar la continua resultante con un electrolítico de 4700µF y con un cerámico de 100nF. Colocar un regulador de tensión en serie de la línea 78xx de acuerdo a la tensión requerida por el o los instrumentos. Es aconsejable, a la salida del regulador de tensión, colocar otro capacitor cerámico de 100nF en paralelo para filtrar el posible rizado que genere el circuito regulador. Si bien era mas fácil colocar un regulador a la salida del puente rectificador de potencia; si la fuente fuese cargada al límite de su capacidad el puente entraría en calor, haciendo caer ligeramente la tensión continua y esto puede afectar la operación de los instrumentos.

fuente con 3 lm317 en paralelo (4.5 Amp)

se trata de una fuente de alimentacion de unos 1.2v a 30v por 3 ampere,la configuración que utiliza la misma es como dice el titulo,basada en reguladores de tension LM317T, estos reguladores soportan unos 1.5 ampere sobre disipador, asi que intercalando dos de ellos o tres para no estar muy al limite obtendríamos una fuente de tension capaz de entregar 3 ampere. 
obviamente que esto depende tambien de el transformador a usar.

estos reguladores son capaces de soportar cortocircuitos a la salida de la fuente y no destruirse tan fácilmente como los reguladores lm350k o lm338k,personalmente como aclare varias veces he armado varias fuentes con estos reguladores y algunas andaban y al hacer un corto dejaban de andar o directamente no andaban de entrada,y no podemos hablar de que a la hora de falla ese regulador perdimos unos 30 pesos argentinos,asi como 10 dolares.

los reguladores usados en este caso,no cuestan mas de 1.50 argentino,asi como 50centavos de dolar,personalmente he usado los reguladores de la compania fabricante ST y he tenido resultados positivos.

Algunos aspectos tecnicos a la hora de armar la fuente: 
*Que el transformador sea capaz de entregar de la corriente que promete en su etiquetado. 
*Los reguladores deben estar muy pero,muy bien refrigerados mediante disipador de aluminio de dimensiones generosas y con su correspondiente grasa siliconada. 
*Lo ideal seria poder conseguir un voltimetro y amperimetro,para ver el trabajo de la misma. 
*Si bien la fuente cuenta con una proteccion de cortocircuitos y sobreconsumo, la misma esta dada por el tamaño de el disipador,puesto que a la hora de suceder estos errores, comenzaran a levantar temperatura,y lo mejor es no hacerle cortocircuito por diversion. 
A la hora de producirse cortoscircuitos el led de encendido se vera un poco disminuido de su brillo,pero lo mejor seria tener un voltimetro que nos visualice tal error.

Información técnica sobre la fuente. 
la tension suministrada por el transformador es rectificada mediante D1,D2,D3,D4, y al mismo tiempo filtrado por el capacitor de 4.700(microfaradios),una ves alli se obtiene una tension continua pura(ideal),una resistencia limitadora de 1k suministrara la corriente necesaria para hacer conducir el diodo led, que hara en este caso de testigo de encendido. 
los capacitores de menos valor,100nf,10mf y 22mf,son colocados para lograr una estabilizacion mejor en la fuente.

los 2 diodos que estan, en la entrada y salida de el regulador estan como protección (no de el regulador)si no como proteccion en caso de cortocircuito de que no exploten los capacitores de filtrado y estabilizacion.

una ves entre la tension ya continua a el regulador habra a su salida unos 3 voltios menos aproximadamente,ejemplo entrada de tension ya filtrada es de 33v, a la salida de la fuente habra unos 30v maximos,esto se debe a que el regulador para trabajar correcta debe tener 3v encima de su salida para lograr una estabilizacion,ademas de ser un diseño puesto por el fabricante. 
la resistencia de 220ohm esta conectada entre el terminal de salida y adj(ajuste) trabaja en conjunto al potenciometro de 10k que hara variar la tension de salida. 
la tension minima es de 1.3v,mientras que la maxima unos 37v. 
lo mejor seria estar en unos 30v o 35v ya peligrando el regulador.

### Condensadores

To use this table, just read across. For example, 1uF is same 1,000nF or 1,000,000pF. uF/ MFDnFpF/ MMFDuF/ MFDnFpF/ MMFD1uF / MFD1000nF1000000pF(MMFD)0.001uF / MFD1nF1000pF(MMFD)0.82uF / MFD820nF820000pF (MMFD)0.00082uF / MFD0.82nF820pF (MMFD)0.8uF / MFD800nF800000pF (MMFD)0.0008uF / MFD0.8nF800pF (MMFD)0.7uF / MFD700nF700000pF (MMFD)0.0007uF / MFD0.7nF700pF (MMFD)0.68uF / MFD680nF680000pF (MMFD)0.00068uF / MFD0.68nF680pF (MMFD)0.6uF / MFD600nF600000pF (MMFD)0.0006uF / MFD0.6nF600pF (MMFD)0.56uF / MFD560nF560000pF (MMFD)0.00056uF / MFD0.56nF560pF (MMFD)0.5uF / MFD500nF500000pF (MMFD)0.0005uF / MFD0.5nF500pF (MMFD)0.47uF / MFD470nF470000pF (MMFD)0.00047uF / MFD0.47nF470pF (MMFD)0.4uF / MFD400nF400000pF (MMFD)0.0004uF / MFD0.4nF400pF (MMFD)0.39uF / MFD390nF390000pF (MMFD)0.00039uF / MFD0.39nF390pF (MMFD)0.33uF / MFD330nF330000pF (MMFD)0.00033uF / MFD0.33nF330pF (MMFD)0.3uF / MFD300nF300000pF (MMFD)0.0003uF / MFD0.3nF300pF (MMFD)0.27uF / MFD270nF270000pF (MMFD)0.00027uF / MFD0.27nF270pF (MMFD)0.25uF / MFD250nF250000pF (MMFD)0.00025uF / MFD0.25nF250pF (MMFD)0.22uF / MFD220nF220000pF (MMFD)0.00022uF / MFD0.22nF220pF (MMFD)0.2uF / MFD200nF200000pF (MMFD)0.0002uF / MFD0.2nF200pF (MMFD)0.18uF / MFD180nF180000pF (MMFD)0.00018uF / MFD0.18nF180pF (MMFD)0.15uF / MFD150nF150000pF (MMFD)0.00015uF / MFD0.15nF150pF (MMFD)0.12uF / MFD120nF120000pF (MMFD)0.00012uF / MFD0.12nF120pF (MMFD)0.1uF / MFD100nF100000pF (MMFD)0.0001uF / MFD0.1nF100pF (MMFD)0.082uF / MFD82nF82000pF (MMFD)0.000082uF / MFD0.082nF82pF (MMFD)0.08uF / MFD80nF80000pF (MMFD)0.00008uF / MFD0.08nF80pF (MMFD)0.07uF / MFD70nF70000pF (MMFD)0.00007uF / MFD0.07nF70pF (MMFD)0.068uF / MFD68nF68000pF (MMFD)0.000068uF / MFD0.068nF68pF (MMFD)0.06uF / MFD60nF60000pF (MMFD)0.00006uF / MFD0.06nF60pF (MMFD)0.056uF / MFD56nF56000pF (MMFD)0.000056uF / MFD0.056nF56pF (MMFD)0.05uF / MFD50nF50000pF (MMFD)0.00005uF / MFD0.05nF50pF (MMFD)0.047uF / MFD47nF47000pF (MMFD)0.000047uF / MFD0.047nF47pF (MMFD)0.04uF / MFD40nF40000pF (MMFD)0.00004uF / MFD0.04nF40pF (MMFD)0.039uF / MFD39nF39000pF (MMFD)0.000039uF / MFD0.039nF39pF (MMFD)0.033uF / MFD33nF33000pF (MMFD)0.000033uF / MFD0.033nF33pF (MMFD)0.03uF / MFD30nF30000pF (MMFD)0.00003uF / MFD0.03nF30pF (MMFD)0.027uF / MFD27nF27000pF (MMFD)0.000027uF / MFD0.027nF27pF (MMFD)0.025uF / MFD25nF25000pF (MMFD)0.000025uF / MFD0.025nF25pF (MMFD)0.022uF / MFD22nF22000pF (MMFD)0.000022uF / MFD0.022nF22pF (MMFD)0.02uF / MFD20nF20000pF (MMFD)0.00002uF / MFD0.02nF20pF (MMFD)0.018uF / MFD18nF18000pF (MMFD)0.000018uF / MFD0.018nF18pF (MMFD)0.015uF / MFD15nF15000pF (MMFD)0.000015uF / MFD0.015nF15pF (MMFD)0.012uF / MFD12nF12000pF (MMFD)0.000012uF / MFD0.012nF12pF (MMFD)0.01uF / MFD10nF10000pF (MMFD)0.00001uF / MFD0.01nF10pF (MMFD)0.0082uF / MFD8.2nF8200pF (MMFD)0.0000082uF / MFD0.0082nF8.2pF (MMFD)0.008uF / MFD8nF8000pF (MMFD)0.000008uF / MFD0.008nF8pF (MMFD)0.007uF / MFD7nF7000pF (MMFD)0.000007uF / MFD0.007nF7pF (MMFD)0.0068uF / MFD6.8nF6800pF (MMFD)0.0000068uF / MFD0.0068nF6.8pF (MMFD)0.006uF / MFD6nF6000pF (MMFD)0.000006uF / MFD0.006nF6pF (MMFD)0.0056uF / MFD5.6nF5600pF (MMFD)0.0000056uF / MFD0.0056nF5.6pF (MMFD)0.005uF / MFD5nF5000pF (MMFD)0.000005uF / MFD0.005nF5pF (MMFD)0.0047uF / MFD4.7nF4700pF (MMFD)0.0000047uF / MFD0.0047nF4.7pF (MMFD)0.004uF / MFD4nF4000pF (MMFD)0.000004uF / MFD0.004nF4pF (MMFD)0.0039uF / MFD3.9nF3900pF (MMFD)0.0000039uF / MFD0.0039nF3.9pF (MMFD)0.0033uF / MFD3.3nF3300pF (MMFD)0.0000033uF / MFD0.0033nF3.3pF (MMFD)0.003uF / MFD3nF3000pF (MMFD)0.000003uF / MFD0.003nF3pF (MMFD)0.0027uF / MFD2.7nF2700pF (MMFD)0.0000027uF / MFD0.0027nF2.7pF (MMFD)0.0025uF / MFD2.5nF2500pF (MMFD)0.0000025uF / MFD0.0025nF2.5pF (MMFD)0.0022uF / MFD2.2nF2200pF (MMFD)0.0000022uF / MFD0.0022nF2.2pF (MMFD)0.002uF / MFD2nF2000pF (MMFD)0.000002uF / MFD0.002nF2pF (MMFD)0.0018uF / MFD1.8nF1800pF (MMFD)0.0000018uF / MFD0.0018nF1.8pF (MMFD)0.0015uF / MFD1.5nF1500pF (MMFD)0.0000015uF / MFD0.0015nF1.5pF (MMFD)0.0012uF / MFD1.2nF1200pF (MMFD)0.0000012uF / MFD0.0012nF1.2pF (MMFD)0.001uF / MFD1nF1000pF (MMFD)……….0.000001uF / MFD0.001nF1pF (MMFD)

| uF/ MFD | nF | pF/ MMFD |  | uF/ MFD | nF | pF/ MMFD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1uF / MFD | 1000nF | 1000000pF(MMFD) |  | 0.001uF / MFD | 1nF | 1000pF(MMFD) |
| 0.82uF / MFD | 820nF | 820000pF (MMFD) |  | 0.00082uF / MFD | 0.82nF | 820pF (MMFD) |
| 0.8uF / MFD | 800nF | 800000pF (MMFD) |  | 0.0008uF / MFD | 0.8nF | 800pF (MMFD) |
| 0.7uF / MFD | 700nF | 700000pF (MMFD) |  | 0.0007uF / MFD | 0.7nF | 700pF (MMFD) |
| 0.68uF / MFD | 680nF | 680000pF (MMFD) |  | 0.00068uF / MFD | 0.68nF | 680pF (MMFD) |
| 0.6uF / MFD | 600nF | 600000pF (MMFD) |  | 0.0006uF / MFD | 0.6nF | 600pF (MMFD) |
| 0.56uF / MFD | 560nF | 560000pF (MMFD) |  | 0.00056uF / MFD | 0.56nF | 560pF (MMFD) |
| 0.5uF / MFD | 500nF | 500000pF (MMFD) |  | 0.0005uF / MFD | 0.5nF | 500pF (MMFD) |
| 0.47uF / MFD | 470nF | 470000pF (MMFD) |  | 0.00047uF / MFD | 0.47nF | 470pF (MMFD) |
| 0.4uF / MFD | 400nF | 400000pF (MMFD) |  | 0.0004uF / MFD | 0.4nF | 400pF (MMFD) |
| 0.39uF / MFD | 390nF | 390000pF (MMFD) |  | 0.00039uF / MFD | 0.39nF | 390pF (MMFD) |
| 0.33uF / MFD | 330nF | 330000pF (MMFD) |  | 0.00033uF / MFD | 0.33nF | 330pF (MMFD) |
| 0.3uF / MFD | 300nF | 300000pF (MMFD) |  | 0.0003uF / MFD | 0.3nF | 300pF (MMFD) |
| 0.27uF / MFD | 270nF | 270000pF (MMFD) |  | 0.00027uF / MFD | 0.27nF | 270pF (MMFD) |
| 0.25uF / MFD | 250nF | 250000pF (MMFD) |  | 0.00025uF / MFD | 0.25nF | 250pF (MMFD) |
| 0.22uF / MFD | 220nF | 220000pF (MMFD) |  | 0.00022uF / MFD | 0.22nF | 220pF (MMFD) |
| 0.2uF / MFD | 200nF | 200000pF (MMFD) |  | 0.0002uF / MFD | 0.2nF | 200pF (MMFD) |
| 0.18uF / MFD | 180nF | 180000pF (MMFD) |  | 0.00018uF / MFD | 0.18nF | 180pF (MMFD) |
| 0.15uF / MFD | 150nF | 150000pF (MMFD) |  | 0.00015uF / MFD | 0.15nF | 150pF (MMFD) |
| 0.12uF / MFD | 120nF | 120000pF (MMFD) |  | 0.00012uF / MFD | 0.12nF | 120pF (MMFD) |
| 0.1uF / MFD | 100nF | 100000pF (MMFD) |  | 0.0001uF / MFD | 0.1nF | 100pF (MMFD) |
| 0.082uF / MFD | 82nF | 82000pF (MMFD) |  | 0.000082uF / MFD | 0.082nF | 82pF (MMFD) |
| 0.08uF / MFD | 80nF | 80000pF (MMFD) |  | 0.00008uF / MFD | 0.08nF | 80pF (MMFD) |
| 0.07uF / MFD | 70nF | 70000pF (MMFD) |  | 0.00007uF / MFD | 0.07nF | 70pF (MMFD) |
| 0.068uF / MFD | 68nF | 68000pF (MMFD) |  | 0.000068uF / MFD | 0.068nF | 68pF (MMFD) |
| 0.06uF / MFD | 60nF | 60000pF (MMFD) |  | 0.00006uF / MFD | 0.06nF | 60pF (MMFD) |
| 0.056uF / MFD | 56nF | 56000pF (MMFD) |  | 0.000056uF / MFD | 0.056nF | 56pF (MMFD) |
| 0.05uF / MFD | 50nF | 50000pF (MMFD) |  | 0.00005uF / MFD | 0.05nF | 50pF (MMFD) |
| 0.047uF / MFD | 47nF | 47000pF (MMFD) |  | 0.000047uF / MFD | 0.047nF | 47pF (MMFD) |
| 0.04uF / MFD | 40nF | 40000pF (MMFD) |  | 0.00004uF / MFD | 0.04nF | 40pF (MMFD) |
| 0.039uF / MFD | 39nF | 39000pF (MMFD) |  | 0.000039uF / MFD | 0.039nF | 39pF (MMFD) |
| 0.033uF / MFD | 33nF | 33000pF (MMFD) |  | 0.000033uF / MFD | 0.033nF | 33pF (MMFD) |
| 0.03uF / MFD | 30nF | 30000pF (MMFD) |  | 0.00003uF / MFD | 0.03nF | 30pF (MMFD) |
| 0.027uF / MFD | 27nF | 27000pF (MMFD) |  | 0.000027uF / MFD | 0.027nF | 27pF (MMFD) |
| 0.025uF / MFD | 25nF | 25000pF (MMFD) |  | 0.000025uF / MFD | 0.025nF | 25pF (MMFD) |
| 0.022uF / MFD | 22nF | 22000pF (MMFD) |  | 0.000022uF / MFD | 0.022nF | 22pF (MMFD) |
| 0.02uF / MFD | 20nF | 20000pF (MMFD) |  | 0.00002uF / MFD | 0.02nF | 20pF (MMFD) |
| 0.018uF / MFD | 18nF | 18000pF (MMFD) |  | 0.000018uF / MFD | 0.018nF | 18pF (MMFD) |
| 0.015uF / MFD | 15nF | 15000pF (MMFD) |  | 0.000015uF / MFD | 0.015nF | 15pF (MMFD) |
| 0.012uF / MFD | 12nF | 12000pF (MMFD) |  | 0.000012uF / MFD | 0.012nF | 12pF (MMFD) |
| 0.01uF / MFD | 10nF | 10000pF (MMFD) |  | 0.00001uF / MFD | 0.01nF | 10pF (MMFD) |
| 0.0082uF / MFD | 8.2nF | 8200pF (MMFD) |  | 0.0000082uF / MFD | 0.0082nF | 8.2pF (MMFD) |
| 0.008uF / MFD | 8nF | 8000pF (MMFD) |  | 0.000008uF / MFD | 0.008nF | 8pF (MMFD) |
| 0.007uF / MFD | 7nF | 7000pF (MMFD) |  | 0.000007uF / MFD | 0.007nF | 7pF (MMFD) |
| 0.0068uF / MFD | 6.8nF | 6800pF (MMFD) |  | 0.0000068uF / MFD | 0.0068nF | 6.8pF (MMFD) |
| 0.006uF / MFD | 6nF | 6000pF (MMFD) |  | 0.000006uF / MFD | 0.006nF | 6pF (MMFD) |
| 0.0056uF / MFD | 5.6nF | 5600pF (MMFD) |  | 0.0000056uF / MFD | 0.0056nF | 5.6pF (MMFD) |
| 0.005uF / MFD | 5nF | 5000pF (MMFD) |  | 0.000005uF / MFD | 0.005nF | 5pF (MMFD) |
| 0.0047uF / MFD | 4.7nF | 4700pF (MMFD) |  | 0.0000047uF / MFD | 0.0047nF | 4.7pF (MMFD) |
| 0.004uF / MFD | 4nF | 4000pF (MMFD) |  | 0.000004uF / MFD | 0.004nF | 4pF (MMFD) |
| 0.0039uF / MFD | 3.9nF | 3900pF (MMFD) |  | 0.0000039uF / MFD | 0.0039nF | 3.9pF (MMFD) |
| 0.0033uF / MFD | 3.3nF | 3300pF (MMFD) |  | 0.0000033uF / MFD | 0.0033nF | 3.3pF (MMFD) |
| 0.003uF / MFD | 3nF | 3000pF (MMFD) |  | 0.000003uF / MFD | 0.003nF | 3pF (MMFD) |
| 0.0027uF / MFD | 2.7nF | 2700pF (MMFD) |  | 0.0000027uF / MFD | 0.0027nF | 2.7pF (MMFD) |
| 0.0025uF / MFD | 2.5nF | 2500pF (MMFD) |  | 0.0000025uF / MFD | 0.0025nF | 2.5pF (MMFD) |
| 0.0022uF / MFD | 2.2nF | 2200pF (MMFD) |  | 0.0000022uF / MFD | 0.0022nF | 2.2pF (MMFD) |
| 0.002uF / MFD | 2nF | 2000pF (MMFD) |  | 0.000002uF / MFD | 0.002nF | 2pF (MMFD) |
| 0.0018uF / MFD | 1.8nF | 1800pF (MMFD) |  | 0.0000018uF / MFD | 0.0018nF | 1.8pF (MMFD) |
| 0.0015uF / MFD | 1.5nF | 1500pF (MMFD) |  | 0.0000015uF / MFD | 0.0015nF | 1.5pF (MMFD) |
| 0.0012uF / MFD | 1.2nF | 1200pF (MMFD) |  | 0.0000012uF / MFD | 0.0012nF | 1.2pF (MMFD) |
| 0.001uF / MFD | 1nF | 1000pF (MMFD) | ………. | 0.000001uF / MFD | 0.001nF | 1pF (MMFD) |