Hola colegas:   hace un tiempo estuve teniendo problemas de exceso de tensión en la línea, lleguè a medir hasta 245 vca, por lo cual decidì comprar un protector por alta y baja tensión, funcionò bien unos 6 meses y no anduvo mas. Como aficionado a la electrónica diseñè un circuito que lo tengo en prueba desde hace mas de 1 mes y hasta hoy funciona bien

En archivo adjunto està el esquema. Como mi problema es por tensión alta, esta parte es regulable por el usuario por medio de un preset. Por baja el corte es fijo y los valores son similares  a los de los protectores comerciales, estos son: corte por baja unos 172 v., reposición unos 192 v.   por alta: regulable con unos 6 v de diferencia entre corte y repos.      Tiempo de reposición regulable.  Si el problema fuera por baja, nada impide hacer regulable esta parte.

El funcionamiento es el siguiente: mientras la tensión de línea estè entre 170 vca y la máxima seteada por el usuario, el rele rl1 està llamado y habilita la línea, si la tensión cae por debajo del minimo o supera el máximo, el rele cae cortando el suministro, con esto se pone en funcionamiento un temporizado en base a un 555, que impide el rearme aunque la tensión se normalize, cumplido el tiempo fijado, si la tensión se normalizò, la línea se reestablece y si sigue fuera de rango, el protector no habilita.   La función del temporizado es dar un tiempo para la normalización y evitar arranques y paradas por variaciones en la tensión, en mi caso lo dejè en unos 10 minutos.    El esquema incluye hasta el rele rl1.    sobre el contacto normal abierto hay que poner un rele de potencia para manejar la carga de una casa.    Accesible al usuario dejè un indicador neon que marca línea de alterna presente, un led que encendido indica tensión normal y apagado circuito en protección, un interruptor en  paralelo con el contacto normal abierto de rl1 para que se llame el rele de potencia si queremos habilitarlo puenteando el protector  y  el preset de máxima tensión, el cual para calibrarlo hay que usar un variac emulando tensiones de línea.

Descripción del circuito

Podemos separarlo en 3 partes:  fuente y muestreo, discriminación por alta y baja, temporizado.

La línea se aplica a un trafo, puente rectif. Y regulador para tener 12 vcc estables,  de la salida del trafo tomamos a través de d1 y c7 una continua proporcional a la tensión de línea

Corte por baja

Mientras la tensión de muestra supere 15 vcc, el zener dz1 conduce y polariza t1 habilitando al rele rl1, si la tensión cae por debajo de 15 vcc, el zener no conduce, t1 va al corte y rl1 cae.

Corte por alta

Mientras la tensión de referencia en catodo de dz2 no supere los 12 vcc, t2 està al corte y no cumple ninguna función, cuando la tensión de línea supere el máximo que calibramos en el preset, dz2 conduce, t2 tambien y pone al corte a t1 haciendo caer rl1.

En cualquiera de los 2 casos de corte, al caer rl1 tambien cae rl2 y su contacto normal cerrado (que estaba abierto) cierra y a traves de c5 pone un pulso de 0v en el pin 2 de disparo del temporizador, èste  por su salida a través de r5 polariza t2 manteniendo al corte t1 hasta que se cumpla el tiempo fijado.

Instalación

Después del interr. Termomagn. De la instalación domiciliaria, cortamos uno de los conductores  y sus extremos se ponen en el contacto normal abierto del rele de potencia (no està en el esquema), si hay mas de un contacto n.a. se pueden poner en paralelo.   De la salida de la termomag. Alimentamos el trafo del circuito y del contacto n. a. de rl1 alimentamos la bobina del rele de potencia intercalando la alimentación que corresponda a esa bobina, (para simplificar conviene un rele con bobina de 220 vca).     Como protecc. Adicional se puede poner un fuse en esta bobina

Arnaldo gonzalez