CÓDIGOS DE ERROR EN EQUIPOS DE AUDIO PANASONIC

Los equipos de audio Panasonic de las series SA-AKxx, SC-AKxx y otros modelos de generaciones recientes cuentan con un sistema de autodiagnóstico, que permite localizar fallas y problemas en su funcionamiento. Se describen aquí, algunos de los "códigos de error", que se despliegan en el display del equipo, cuando el micro detecta alguna anomalía, así como su significado y posible causa. H01; Deck; Falla en el mecanismo de cassette, conmutador o SW (switch) de modo.. H02; Deck; No grabación. Problema con el SW REC INH. H03; Deck; No PLAY. No se activa el SW (switch) HALF en el mecanismo.. F01; Deck; El "micro" no detecta el giro de los carretes. Problema mecánico o relacionado con los sensores de carrete.. F02; Deck; No se realiza la función TPS. Problema mecánico o en circuito de reproducción.. F15; CD; Problemas mecánicos o el SW de REST del mecanismo de CD, no se activa correctamente en el tiempo previsto.. F16; CD; El SW de seguimiento del mecanismo de CD, no se activa correctamente. F25; CD; La bandeja no abre completamente o el SW (switch) que detecta la apertura no se activa.. F26; CD; El micro detecto una falla al intentar activar la función CD. F27; CD; El "micro" no identifica el número de la bandeja en el tiempo previsto. F28; CD; Problemas en el mecanismo de carga. Los SW de posición del mecanismo no se activan correctamente. F61; El circuito DC DECT del "micro" a detectado una anomalía. * Ver: Nota 1. F75; CD; El micro no se ha activado correctamente en función CD. * Ver: Nota 2. TAKE OUT; CD; Mecanismo fuera de posición, trabado o "fuera de tiempo". * Ver: Nota 3. Para habilitar el modo de diagnostico, encender el equipo (POWER ON), oprimir la tecla TAPE, luego STOP y mantenerla presionada por dos segundos, sin soltarla oprimir FF hasta que en el display aparezca la letra T, indicando que esta en modo "Test". Después de reparar el equipo, para eliminar cualquier código de error que aparezca en el display, seleccionar función CLEAR. - * Nota 1: El código de error F61, es uno de los que suele presentarse con mayor frecuencia y su origen puede deberse a diferentes causas. Esto ocurre, cuando el "micro" (IC system control) detecta una variación en el voltaje de referencia del pin denominado DCDET. Dicho voltaje es de 5 V. A través de ese pin (en algunos modelos son dos: DCDET1 y DCDET2), el micro monitorea la presencia de tensión DC (corriente continua) en la salida de altavoces, además de los voltajes (+ y -) de alimentación de la etapa de salida y los demás voltajes proporcionados por la fuente (5, 9, 15V, etc.) Un cortocircuito o consumo excesivo en cualquier etapa del equipo, que produzca la ausencia o caída por debajo del valor normal, de alguno de los voltajes de la fuente, hará que el voltaje de referencia del pin DCDET baje por debajo de los 5V, haciendo que el micro apague el equipo y presente el código F61 en el display. Lo mismo ocurre si existe tensión continua (DC) en alguna de las salidas a los altavoces, de la etapa de potencia. En la mayoría de los casos que se presenta el código de error F61, suele deberse a problemas en la etapa de potencia. Por ello, es recomendable, como primer paso comprobar esta etapa, desconectando totalmente el circuito integrado de salida (STK...) y probando nuevamente el equipo. Si enciende normalmente, sin presentar el código de error, es necesario reemplazar el integrado STK. Si después de desconectar el integrado de potencia, aun continua presentando el código F61, es necesario comenzar las comprobaciones en el pin o pines DCDET del "micro" y rastrear desde allí la causa. La misma podria deberse a algún componente defectuoso en el mismo circuito DCDET, o, a que alguno de los voltajes de alimentación está ausente o por debajo de lo normal. No se detallan aquí, datos concretos sobre identificación de componentes o voltajes de los circuitos, debido a que estos varían dependiendo del modelo. Pero en todos los casos el voltaje de referencia en DCDET es 5V Los pines DCDET del "Micro", varían según el modelo, por ejemplo: en los modelos SC-AK27 y SA-AK15 (y otros) pin 32 en los modelos SC-AK22 / 33 / 44 / 55 (y otros) los pines 33 y 34 Si se determina que el error F61 se debe a alguno de los voltajes ausente o por debajo de lo normal, obviamente habrá que rastrear la causa en los circuitos correspondientes. Resumiendo: Una falla en la etapa de salida o cualquiera de los circuitos de alimentación, incluyendo reguladores de voltaje, diodos, condensadores, etc., puede ocasionar que aparezca el código de error F61. Un mecanismo "trancado" puede originar que el consumo de un motor sea excesivo, reduciendo el voltaje correspondiente debido a la sobrecarga y produciendo también el código indicado. Como se indico anteriormente, las causas pueden ser diversas, pero comenzando la búsqueda, desde el pin o pines DCDET del micro con la ayuda del diagrama, se puede localizar el origen del problema, para así solucionarlo. - * Nota 2: El Reset de comandos de CD se realiza en el micro a través del pin denominado CDRST. Si este pin no alcanza los 5V en el lapso de tiempo establecido, se presenta el error F75. Copyright Luis A. Tamiet - * Nota 3: El mensaje o código de error TAKE OUT, suele presentarse cuando el mecanismo no se posicione correctamente. Puede ocurrir, por estar ensamblado en forma incorrecta o "fuera de tiempo", o porque el "micro" no recibe la información desde los switch y sensores de posición del mecanismo, por falla de ellos mismos o del circuito que los comunica. En ocasiones, se puede presentar el mensaje TAKE OUT, cuando ocurre una interrupción o desconexión de energía durante el movimiento del mecanismo de selección de los CDs. En esos casos, el problema se soluciona oprimiendo la tecla OPEN/CLOSE, para que el mecanismo se posicione correctamente. En algunos casos, suele presentarse ese mensaje, por falla del "microprocesador" (system control), especialmente cuando se ha estado manipulando internamente el equipo, durante reparación o mantenimiento, sin haber tomado la precaución de descargar los condensadores electrolíticos de la fuente. En caso de que la falla se origine en el "micro" y no en el mecanismo, ni en los sensores, se puede intentar solucionar el problema, conectando brevemente el pin RESET a tierra (ground). En algunos modelos, como AK-15, AK-24 y AK-27 es el pin 35.