TV RCA chassis CTC187AD +B se eleva a 200V

Hola amigos:

El TV indicado en asunto me tiene muy complicado es por esta razón que solicito su ayuda:
El TV llegó muerto.
Al revisar, encontré que los +140V se elevan a 200V.
Revisé el STK730-090 y en el pin 1 habían -40.5V lo que me indicaría que este integrado está bueno.
Cambié el Capacitor C4127 de 10uF x 63V que estaba con ESR elevado por uno de 10uF x 100V.
Cambié los capacitores C4107 y C4105 por los valores correspondiente pero con 250V.
Al revisar el diodo CR4106 de los +140V encontré que tenía fugas, lo cambié y ahora en stanby hay 147V.
Este es un primer problema: mientras hacía las mediciones del resto de los voltajes necesarios para la partida del TV, el diodo recien cambiado nuevamente entra en fuga y los +140V se elevaron otra vez a 200V.
Quisiera poder tener alguna orientación porque este diodo falla aun cambiando todos los filtros del primario y secundario de la fuente, no encuentro la forma de descubrir la causa o ya estoy bloqueado.

El segundo problema:
Estando con la alimentación de +147V en stand by (mientras el diodo no se coloque con fugas) los voltajes de standby estan presente pero al presionar el boton power el tv no parte.
Pude verificar que el voltaje de referencia de 7.5V no llega al integrado IC1001, he seguido la pista de esta tensión desde el IC1001 hacia atrás y no encuentro problemas. tambien quisiera alguna orientación al respecto, quiero además decir que los +5V y +12V del standby están presente.

Tienes que cortocircuitar la resistencia de superficie que está en serie con ese capacitor de 10 x 63v Creo que es R136 y es de unos 2 o 3 ohms o algo asi . Bernardo de Montevideo                   .

Hola ber 

Gracias por tu aporte.
Te cuento que eso ya lo hice tambien cambié el STK por uno original y el problema es el mismo.
El condensador que me dices fue lo primero que cambié, coloque uno de 10uF x 100V y el diodo CR4106 PFR856 que es el original es de 3A me dieron un reemplazo que lo he utilizado en otras reparaciones sin problema, y en este entra en fuga rápidamente, ya he revisado cuanto hay en esta fuente sin ningún resultado.
Espero comentarios de los colegas por favor.
Un cordial saludo

Hola amigo. Probaste con otro diodo rapido a ver que pasa? Si se embala la fuente insisti con los componentes relacionados al stk. Tiene esa fuente algun preset?

Aqui el mejor reemplazo del PFR856 es el MUR 460 es 100% seguro. Tambien tienes que cambiar el capacitor de 12 Nanos que vá a la pata 5 del STK puedes poner uno de 10 nanos sin problema . ¿ Y el STK será original ? ¡ rómpelo sin miedo  y míralo ¡ El Fet lo encontras a la derecha frente a la leyenda donde dice 090 . El FET debe ser Negro con dos collillas de alambre finito . Si es negro con dos patitas chatas es falso y si es blanco tambien . Tambien te conviene cambiar los diodos rápidos que son 3 y puedes poner BYV95 . Mañana voy a mirar el plano a ver si recuerdo algo mas . Bernardo de Montevideo

Hola cucho 

No, esta fuente no tiene ningun preset como para poder efectuar algún ajuste del voltaje.
Gracias.

Hola ber

Si, el integrado es original, me costó super caro y los chinos como les digo yo valen una cuarte parte del original.
Bueno te cuento que encontré otro diodo RG4 y este si aguantó, ahora tengo fijo el voltaje de 146V en standby.
Solucionado lo anterior, ha surgido otro problema, se trata que el tv no parte con el botón power ni con control remoto.
Revisé los voltajes de +12V , 7.5V y +5V de standby y ellos están presente pro el sistema de control no hace nada.
Alguna experiencia al respecto?.

Bien , me alegro que esté solucionado lo de la fuente . Con Respecto al encendido creo que se desprogramó la memoria . Es una 24C02 que se encuentra junto al Micro . tienes que quitarla y reprogamarla con el Ponyprog . Bernardo de

Bien por la fuente! la pregunta era porque me ha pasado con algun tv que la pista sucia o intermitente me hacia embalar la fuente.Seguro se desprogramo la mem. como dice ber...

amigo con resppecto a que no arranca desde el pulsador de power debes verificar los pines 6 y 5 de la eprom que corresponden a clock y data  de no estar estas señales que aproximadamente son de 4.5 voltios a 5 voltios  probablemente debas remplazar la memoria eprom por otra grabada en pony prog  see you later
puedes bajar el plano de esa fuente gratis en electronica y servicio

Hola amigos:

Finalmente con la gentil ayuda de Ber, Cucho y Kristian Jesus, pude reparar este TV, estoy muy agradecido de ustedes.

La subida de voltaje a unos +200V se debía exclusivamente al diodo rectificador de esa etapa que estaba con fugas y los que me vendieron eran de mala calidad, hasta que finalmente pude encontrar el RG4 que hasta el momento no me ha dado problemas y espero que se mantenga así.

Con respecto a que no partía, efectivamente era la memoria EEPROM desprogramada totalmente, cuando la saqué y la leí en el Pony esta no tenía Datos, para lo cual le cargué el soft y quedó bien, para mayor seguridad y como no es cara programé y coloqué una nueva.

Ahora solo me queda pelear con una CTC186D de 20" que igualmente el voltaje de +140V se eleva a +200 y a pesar de colocar el mismo diodo antes indicado y cambiar los filtros sigue con el problema y no encuentro el componente que produce la falla, bueno seguiré incandole el diente como decimos aquí.

ERWIN.
TE CUENTO Q ESE PROBLEMA DE FUENTE ME HA PASADO VARIAAS VECES Y LO HE SOLUCIONADO COLOCANDOLE UN CONDENSADOR 102K O 152K POR UNOS 800V O + ENTRE LOS PINES DEL TRANSISTOR INTERNO DEL STK CUMPLIENDO LA FUNCION DE DAMPER,MISMO CASO Q PASA CON LOS STK DE LOS TV PANASONIC,.

PRUEBA COMO TE VA Y ME COMENTAS..